海洋路校区招待所

维修采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区招待所维修项目进行询价采购。

一、项目基本情况

| 招待所维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 房间/过道 | 维修问题 | 备注 | 预计 单价（元） |  |  |  | 小计（元） |
| 1 |  | 过道 | 贴脚线墙体返碱面积约3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一层 | 115 | 卫生间墙面、贴脚线上面返碱约面积3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 113 | 台盆下面、卫生间墙体、贴脚线上面返碱面积4㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 111 | 空调漏水，阳台墙面返碱面积约4㎡，贴脚线上面返碱约2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 109 | 墙面有裂纹，房间门厅吊顶发霉约2㎡，贴脚线周边墙面返碱约4㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 107 | 门厅吊顶发霉约2㎡，贴脚线周边墙面返碱约2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 117 | 门锁坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 119 | 房间顶部发霉约10㎡，卫生间吊顶脱落，更换约5㎡，门下垂、空调漏水 | 建议更换两个门（门尺寸现场测量） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 121 | 卫生间吊顶脱落，墙砖损坏，缺少墙砖5块 | 维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 123 | 卫生间墙面返碱约1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 125 | 卫生间喷淋软管损坏，空调漏水 | 换新的喷淋软管及喷头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 127 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 129 | 阳台返碱约0.5㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 114 | 房间顶漏水，翻新3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 二层 | 214 | 喷淋水龙头损坏，贴脚线墙面返碱约1㎡ | 喷淋水龙头换新一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 216 | 空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 218 | 墙面翻新约3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 222 | 卫生间外墙面返碱约3㎡，空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 227 | 卫生间外墙面返碱约2㎡，阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 225 | 阳台墙面返碱0.5㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 223 | 阳台墙面返碱3㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 221 | 阳台墙面返碱3㎡、空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 219 | 阳台墙面返碱3㎡，卫生间外墙面返碱2㎡，空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 217 | 阳台墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 215 | 阳台墙面返碱2㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 213 | 门锁损坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 233 | 阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 201 | 空调漏水，阳台墙面返碱3㎡，卫生间吊顶缺少2块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层 | 211 | 阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 209 | 卫生间墙砖脱落缺少2块砖，阳台墙面返碱3㎡、门锁坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 207 | 阳台墙面返碱3㎡，卫生间外墙面返1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 205 | 空调漏水、阳台墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 203 | 空调漏水、阳台墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 204 | 墙面返碱1㎡、卫生间喷淋缺少软管 | 换新软管及喷头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 206 | 台盆下面墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 212 | 门锁坏，墙面返碱0.5㎡ | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 走道 | 墙面返碱5㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 走道 | 墙面返碱10㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 三层 | 333 | 马桶坏，房间墙面返碱0.5㎡ | 马桶换新（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 329 | 阳台墙面返碱2㎡，卫生间外墙面返碱1㎡、台盆损坏 | 更换新的台盆，大小一致（与原台盆一致） |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 327 | 阳台墙面返碱0.5㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 325 | 卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 323 | 台盆坏，喷淋水龙头坏，卫生间墙砖脱落缺少2块砖 | 更换新的台盆，大小一致（与原台盆一致）更换新的喷淋水龙头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 321 | 台盆下面墙面返碱1㎡，阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 319 | 阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 315 | 喷淋支架损坏，阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 313 | 阳台墙面返碱1㎡，卫生间墙砖脱落缺少墙砖2块 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 311 | 门锁坏、台下盆墙面返碱1㎡，卫生间外墙面返碱3㎡，阳台墙面返碱1㎡ | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 303 | 阳台墙面返碱1㎡，台下盆墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 305 | 门锁坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 302 | 卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 301 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层 | 414 | 卫生间喷淋损坏 | 换新的喷淋软管及喷头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 416 | 台下盆墙面返碱1㎡，阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 418 | 水池砖脱落、卫生间墙砖部分起鼓10块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 422 | 卫生间墙砖部分起鼓10块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 424 | 卫生间墙砖脱落缺少2块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 435 | 房间墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 433 | 门锁坏 | 更换新的锁（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 427 | 台盆损坏 | 更换新的台盆，大小一致（与原台盆一致） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 425 | 阳台墙面返碱1㎡，卫生间外墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 415 | 喷淋支架损坏 | 换新软管及喷头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 413 | 卫生间墙砖脱落缺少4块，喷淋坏，墙体裂纹2㎡，阳台墙面返碱2㎡ | 换新软管及喷头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 411 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 409 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 405 | 卫生间缺少5块墙砖 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 404 | 阳台墙面返碱2㎡，房间墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 406 | 卫生间墙砖部分起鼓缺少3块砖 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 412 | 卫生间马桶漏水，墙砖起鼓2块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 401 | 空调漏水，阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1-4层 | 招待所各房间换角阀104间 |  | 铜芯阀体 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 各房间空调过滤网清洗104间 |  | 铜芯阀体 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.所有返碱部位必须进行铲除，将返碱及周围2cm的墙皮铲掉，直到露出水泥层。在水泥层表面刷一层界面剂或防水涂料，保证施工质量。等涂料干透后再重新刮腻子，腻子干透后刷乳胶漆。2.空调漏水问题，检查空调出水口，如出水软管不够长，加接软管直至能将水排到管道并检查管道是否堵塞，保持管道畅通。3.提供品牌要求的，在分项报价表中根据清单需求响应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工需求：

1、所有耗材均符合国家标准，进场需要验收；

2、施工必须服从现场管理人员安排；

3、隐蔽工程需要经过现场管理人员验收签字后方可覆盖；

4、每个施工点当日结束需要清理场地；

5、施工一切安全由施工单位承担。

备注：

1.安全提示：（1）施工过程中要将施工现场封闭，确保安全；（2）所有施工人员必须佩戴头盔等劳保用品，未按规定佩戴的，采购人可以按合同扣除履约保证金；（3）施工现场禁止吸烟，未按规定的，采购人可以按合同扣除履约保证金。

2.如有变动，施工方必须经过采购人同意后方可实施，其余一切未尽事宜按照采购人现场要求实施。

3.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投标人自行承担。现场踏勘联系人，周老师15861983859。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.投标供应商须具备相应资质。

5.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：采购人指定地点。

2、供期要求：30个日历天内完成维修。

3、质量标准：符合国家标准和技术参数的要求。

四、项目预算

预算：4万元。超过预算的报价为无效报价。（按审计价结算）

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年10月25日—10月29日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：王老师 0515-68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年10月30日15时10分00秒；

3.开标时间：2024年10月30日15时10分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金3000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年10月25日

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 房间/过道 | 维修问题 | 品牌 | 预计 单价（元） |  |  |  | 小计（元） |
| 1 |  | 过道 | 贴脚线墙体返碱面积约3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一层 | 115 | 卫生间墙面、贴脚线上面返碱约面积3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 113 | 台盆下面、卫生间墙体、贴脚线上面返碱面积4㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 111 | 空调漏水，阳台墙面返碱面积约4㎡，贴脚线上面返碱约2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 109 | 墙面有裂纹，房间门厅吊顶发霉约2㎡，贴脚线周边墙面返碱约4㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 107 | 门厅吊顶发霉约2㎡，贴脚线周边墙面返碱约2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 117 | 门锁坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 119 | 房间顶部发霉约10㎡，卫生间吊顶脱落，更换约5㎡，门下垂、空调漏水 | 建议更换两个门（门尺寸现场测量） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 121 | 卫生间吊顶脱落，墙砖损坏，缺少墙砖5块 | 维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 123 | 卫生间墙面返碱约1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 125 | 卫生间喷淋软管损坏，空调漏水 | 换新的喷淋软管及喷头一套（ ） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 127 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 129 | 阳台返碱约0.5㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 114 | 房间顶漏水，翻新3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 二层 | 214 | 喷淋水龙头损坏，贴脚线墙面返碱约1㎡ | 喷淋水龙头换新一套（ ） |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 216 | 空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 218 | 墙面翻新约3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 222 | 卫生间外墙面返碱约3㎡，空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 227 | 卫生间外墙面返碱约2㎡，阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 225 | 阳台墙面返碱0.5㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 223 | 阳台墙面返碱3㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 221 | 阳台墙面返碱3㎡、空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 219 | 阳台墙面返碱3㎡，卫生间外墙面返碱2㎡，空调漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 217 | 阳台墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 215 | 阳台墙面返碱2㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 213 | 门锁损坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 233 | 阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 201 | 空调漏水，阳台墙面返碱3㎡，卫生间吊顶缺少2块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层 | 211 | 阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 209 | 卫生间墙砖脱落缺少2块砖，阳台墙面返碱3㎡、门锁坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 207 | 阳台墙面返碱3㎡，卫生间外墙面返1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 205 | 空调漏水、阳台墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 203 | 空调漏水、阳台墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 204 | 墙面返碱1㎡、卫生间喷淋缺少软管 | 换新软管及喷头一套（ ） |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 206 | 台盆下面墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 212 | 门锁坏，墙面返碱0.5㎡ | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 走道 | 墙面返碱5㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 走道 | 墙面返碱10㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 三层 | 333 | 马桶坏，房间墙面返碱0.5㎡ | 马桶换新（ ） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 329 | 阳台墙面返碱2㎡，卫生间外墙面返碱1㎡、台盆损坏 | 更换新的台盆，大小一致（与原台盆一致） |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 327 | 阳台墙面返碱0.5㎡，卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 325 | 卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 323 | 台盆坏，喷淋水龙头坏，卫生间墙砖脱落缺少2块砖 | 更换新的台盆，大小一致（与原台盆一致）更换新的喷淋水龙头一套（ ） |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 321 | 台盆下面墙面返碱1㎡，阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 319 | 阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 315 | 喷淋支架损坏，阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 313 | 阳台墙面返碱1㎡，卫生间墙砖脱落缺少墙砖2块 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 311 | 门锁坏、台下盆墙面返碱1㎡，卫生间外墙面返碱3㎡，阳台墙面返碱1㎡ | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 303 | 阳台墙面返碱1㎡，台下盆墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 305 | 门锁坏 | 门锁换新（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 302 | 卫生间外墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 301 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层 | 414 | 卫生间喷淋损坏 | 换新的喷淋软管及喷头一套（箭牌、九牧、摩恩） |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 416 | 台下盆墙面返碱1㎡，阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 418 | 水池砖脱落、卫生间墙砖部分起鼓10块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 422 | 卫生间墙砖部分起鼓10块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 424 | 卫生间墙砖脱落缺少2块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 435 | 房间墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 433 | 门锁坏 | 更换新的锁（与原门锁一致） |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 427 | 台盆损坏 | 更换新的台盆，大小一致（与原台盆一致） |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 425 | 阳台墙面返碱1㎡，卫生间外墙面返碱3㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 415 | 喷淋支架损坏 | 换新软管及喷头一套（ ） |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 413 | 卫生间墙砖脱落缺少4块，喷淋坏，墙体裂纹2㎡，阳台墙面返碱2㎡ | 换新软管及喷头一套（ ） |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 411 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 409 | 阳台墙面返碱1㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 405 | 卫生间缺少5块墙砖 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 404 | 阳台墙面返碱2㎡，房间墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 406 | 卫生间墙砖部分起鼓缺少3块砖 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 412 | 卫生间马桶漏水，墙砖起鼓2块 | 进行维修恢复 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 401 | 空调漏水，阳台墙面返碱2㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1-4层 | 招待所各房间换角阀104间 |  | 铜芯阀体 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 各房间空调过滤网清洗104间 |  | 铜芯阀体 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.所有返碱部位必须进行铲除，将返碱及周围2cm的墙皮铲掉，直到露出水泥层。在水泥层表面刷一层界面剂或防水涂料，保证施工质量。等涂料干透后再重新刮腻子，腻子干透后刷乳胶漆。2.空调漏水问题，检查空调出水口，如出水软管不够长，加接软管直至能将水排到管道并检查管道是否堵塞，保持管道畅通。3.提供品牌要求的，在分项报价表中根据清单需求响应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海洋路校区招待所 维修采购项目 | 大写： 元 | 30个日历天内完成维修 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即维修费、垃圾清运费、人工费、材料费、机械费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的海洋路校区招待所维修采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024132 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日